A MＣ 제품에 적합한 가스의 종류

| Category A | Category B | Category C |
| --- | --- | --- |
| - Argon(알곤) - Ethane(에탄) - Ethylene 에틸렌 - Helium(헬륨) - Hydrogen - Krypton 크립톤 - Methane(메탄) - Neon 네온 - Nitrogen 질소 - Propane(프로판) - Propylene(프로필렌) - Xenon(크세논) | - Acetylene 아세틸렌 - Butane 부탄 - Carbon Dioxide 이산화탄소(≺2 %) - Carbon Monxide - Cyclopropane 시클로로프로판 - Freons 프레온 - Hexafluoropropylene - Isobutylene 이소부틸렌 - Sulfer-Hexafluoride - Nitrous Oxide 질소화합물 | - Amines(아민) - Ammonia(암모니아) - Boron Trifluoride - Bromide Trifluoride - Butadiene(부타티엔) - Carbon Dioxide(pure)이산화탄소 화합물 - Carbonyl Fluoride - Chlorine(염소) - Chlorine Trifluoride - Cyanogen Chloride(시아노겐화합물) - Diborane(수소) - Ethers(에테르) - Fluorine - Halohydrocarbons - Hydrogen Bromide - Hydrogen Chloride - Hydrogen Fluoride - Hydrogen Iodide - Hydrogen Sulfide - Ketones - MAPP - Mercaptans(메르캅탄) - Methyl Bromide(메틸) - Nitrated Hydrocarbons(질산염) - Ozone 오존가스 - Oxygen 산소 - Propadiene - Sewage Gas 오수가스 - Sulfer Dioxide 이산화물 - Vinyl Bromide - Vinyl Chlorate |
| Notes : 1. 분류A = 천연가스와 동등하게 미터의 수명을 보장할 수 있다. 2. 분류B = 양호한 조건 하에서 미터의 수명이 보정될 수 있다. 분류A 와 분류B에 대해서는 가스들이 낮은 액화 응결점(이슬점)을 갖고 있고 오염물질이 없다고 예상. 3. 분류C = American Meter Company의 미터와 조정기에 적합하지 않는 가스로서 추천하지 않는다. 4. 만일 미터 또는 조정기가 특별한 방폭 설계하에서 설치되는 것이 아니라면, 수소, 아세틸렌의 사용은 금지한다. |  |  |